Утверждаю

Директор

ООО «ЭЛЕКТРОСНАБ»

__________ Волков И.А.

«26» февраля 2018 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к программе энергосбережения ООО «ЭЛЕКТРОСНАБ»

Информация об организации.

Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕКТРОСНАБ» расположено по адресу: Чувашская Республика, г. Козловка, ул. Николаева, д. 41. Численность работающих – 16,5 человек.

ООО «ЭЛЕКТРОСНАБ» - электросетевая организация, осуществляющая передачу и распределение электрической энергии до потребителей через трансформаторные подстанции, обеспечивает круглосуточное оперативное обслуживание электрических сетей, эксплуатацию и ремонт электросетевого оборудования, а также строительство новых электросетевых объектов. Зона деятельности ООО «ЭЛЕКТРОСНАБ» распространяется на Козловское городское поселение.

Основными видами деятельности ООО «ЭЛЕКТРОСНАБ» являются:

- передача электрической энергии;

- технологическое присоединение к электрическим сетям.

Электрические сети, эксплуатируемые ООО «ЭЛЕКТРОСНАБ», представляют собой совокупность электроустановок, объединенных общим процессом приема, распределения и передачи электрической энергии от центров питания 110/10 кВ до потребителей.

Транспортировка и передача электрической энергии конечному потребителю по электрическим сетям  ООО «ЭЛЕКТРОСНАБ» осуществляется по сетям двух уровней напряжения: 10кВ и 0,4 кВ.     Прием электрической энергии в сети предприятия осуществляется от 1 центра питания, находящегося на балансе смежной сетевой организации. Основной характер нагрузки – коммунально-бытовой, второй и третьей категории надежности электроснабжения

В состав электросетевого хозяйства, арендуемого  Обществом у ООО «Паритет», входит:

- 65,27 км воздушных линий (ВЛ-0,4 кВ общей протяженностью 55,7 км, ВЛ-10 кВ общей протяженностью 9,57 км),

- 4,43 км кабельных линий (КЛ-0,4 кВ общей протяженностью 0,64 км, КЛ-10 кВ общей протяженностью 3,79 км).

- 29 трансформаторных подстанций (с общей трансформаторной мощностью 10,425 МВА)

- административное здание и здание гаража.

В собственности  ООО «ЭЛЕКТРОСНАБ» имеется 2 единицы автотранспорта: автовышка (АГП-22.02) и грузовая автомашина УАЗ-390944.

Количество точек поставки на хозяйственные нужды:

электрической энергии - 2 ед., все оснащены приборами учета,

холодной воды - 1 ед., оснащена прибором учета.

Здания и сооружения:

| № п/п | Наименование здания (сооружения) | Площадь, кв. м | Объем, куб. м. | Отапливаемый объем, куб. м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Здание конторы | 55,3 | 138,25 | 138,25 |
| 2 | Здание кирпичного гаража | 89,5 | 331,15 | 40,0 |
|  | ИТОГО | 144,8 | 469,4 | 178,25 |

Сведения об автотранспорте и спецтехнике:

| - Вид транспортного средства | - Кол-во | - Грузоподъемность т, пассажировместимость, чел | - Вид топлива | - Уд. расход топлива по паспортным данным, л/100 км (л/машиночас) | - Пробег, тыс. км, | - Количество израсходанного топлива, тыс. л. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗИЛ 494560 (АГП -22.02) (автовышка) | 1 | 2 чел. | бензин | 40,2 (7) | 0,2 | 2,4 |
| УАЗ-390944 | 1 | 4 чел./0,75т | бензин | 15,0 | 32,2 | 4,9 |
| LAND ROVER DISCOVERY 2,7(d) | 1 | 4 чел. | дизтопливо | 9,4 | 23,6 | 2,7 |

Примечание: данные о пробеге и о количестве израсходованного топлива приведены за 2015 год.

Учет электрической энергии:

| - № п/п | - Место - установки | - Счетчик | - Класс точности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Здание конторы | ПСЧ-3ТА.07.612.1 | 1 |
| 2 | Здание кирпичного гаража | ПСЧ-3ТА.07.612.1 | 1 |

Все счетчики электроэнергии поверены, классы точности соответствуют действующим нормативным документам. Все точки приема электроэнергии оснащены приборами учета. Автоматизированная информационная измерительная система учета потребления электроэнергии отсутствует.

Учет хоз-питьевой воды:

Перечень приборов учета хоз-питьевой воды

| № п/п | - Место установки | Счетчик | Погрешность |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Здание конторы | - Бетар СХВ-15 | 2% |

Все счетчики воды поверены, погрешность соответствуют действующим нормативным документам. Все точки приема хоз-питьевой воды оснащены приборами учета. Автоматизированная информационная измерительная система учета потребления хоз-питьевой воды отсутствует.

Сведения о потреблении энергетических ресурсов:

| №№ п/п | Наименование энергетического ресурса | Ед. изм. | Годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1. | Электрическая энергия | тыс.кВт*час | 15,9 | 15,0 | 14,2 | 14,8 | 13,3 | 13,9 | 13,5 |
|  |  | тыс.руб | 55,2 | 61,5 | 59,7 | 66,2 | 61,4 | 71,1 | 71,8 |
| 2. | Холодная вода | тыс.куб.м | 1,2 | 1,7 | 1,6 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  |  | тыс.руб | 1,6 | 2,4 | 2,3 | 0,8 | 0,9 | 1,2 | 1,3 |

Показатели баланса электрической энергии:

тыс.кВтч

| Год | Поступление в сеть |  | Отпуск из сети |  | Потери электрической энергии |  | %% потерь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВН | СНII | СНII | НН | СНII | НН |  |
| 2011 | 14362 | 1333 | 1003 | 11581 | 59 | 2774 | 19,82 |
| 2012 | 14562 | 1297 | 2590 | 10132 | 58 | 2811 | 19,78 |
| 2013 | 14935 | 1294 | 2860 | 10402 | 62 | 2840 | 18,27 |
| 2014 | 14813 | 1306 | 2737 | 10350 | 62 | 2935 | 18,81 |
| 2015 | 15300 | 1286 | 3299 | 10247 | 61 | 2979 | 18,33 |
| 2016 | 15918 | 1317 | 3689 | 10215 | 60 | 3270 | 19,32 |
| 2017 | 15547 | 1278 | 3705 | 10219 | 62 | 2839 | 17,24 |

Текущее состояние в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организации.

Энергосбережение для электросетевой организации ООО «ЭЛЕКТРОСНАБ» заключается, прежде всего, в сокращении расходов электроэнергии на ее транспорт (сокращение потерь электроэнергии).

Снижение потерь электроэнергии в электрических сетях – сложная комплексная проблема, требующая капитальных вложений, постоянного внимания персонала, его высокой квалификации, юридической грамотности и заинтересованного участия в эффективном решении задач.

Попытки решить эту проблему без системного подхода, отдельными мерами, а особенно недооценка этой проблемы приводит к тому, что данная проблема остается одной из самых главных для сетевых организаций.

В настоящее время затраты на энергетические ресурсы составляют существенную часть расходов организации. В условиях увеличения тарифов и цен на энергоносители их расточительное и неэффективное использование недопустимо. Создание условий для повышения эффективности использования энергетических ресурсов становится одной из приоритетных задач развития организации.

Перечень должностных лиц, ответственных за обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

| № п\п | ФИО, должность | Основные функции и обязанности по обеспечению мероприятий | Наименования и реквизиты нормативных актов организации, определяющих обязанности по обеспечению мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Волков Иван Александрович, директор | Руководство планированием, финансированием и реализацией энергосберегающих мероприятий | Должностные инструкции |
| 2 | Плотников Василий Николаевич, начальник наружных электрических сетей | Реализация энергосберегающих технологий | Должностные инструкции |

Экономические показатели программы. Информация об источниках финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности:

| № п/п | Источник финансирования | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс. руб. |  |  |
| 1 | Собственные средства, в т.ч. | 1023,54 | 1207,62 | 1193,2 | 1181,62 |
| 1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции, в т.ч | 900,0 | 1084,08 | 949,0 | 900,00 |
| 1.1.1 | - прибыль на развитие производства (учтенная в тарифе) | 900,0 | 1084,08 | 949,0 | 900,00 |
| 1.1.2 | - прибыль от нерегулируемых видов деятельности |  |  |  |  |
| 1.1.3 | - от технологического присоединения (подключения) |  |  |  |  |
| 1.1.4 | - прочая прибыль |  |  |  |  |
| 1.2 | Амортизация, в т.ч.: | 123,54 | 123,54 | 244,2 | 281,62 |
| 1.2.1 | - амортизация, учтенная в тарифе | 123,54 | 123,54 | 244,2 | 281,62 |
| 1.2.2 | - неиспользованная амортизация прошлых лет |  |  |  |  |
| 1.3 | Прочие собственные средства, в т.ч.: |  |  |  |  |
| 1.3.1 | - средства допэмиссии |  |  |  |  |
| 1.4 | Остаток собственных средств на начало года (нераспределенная прибыль) |  |  |  |  |
| 2 | Привлеченные средства, в т.ч.: |  |  |  |  |
| 2.1 | займы/кредиты |  |  |  |  |
| 2.2 | бюджетное финансирование |  |  |  |  |
| 2.3 | прочие привлеченные средства |  |  |  |  |

Изменение потребления энергетических ресурсов для целей осуществления регулируемого вида деятельности:

Примечание: изменение затрат на энергоресурсы – без учета роста тарифов.

| Энергоресурс |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Электроэнергия | - тыс. кВт·ч | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 |
|  | - тыс. руб. | 61,4 | 61,4 | 61,4 | 61,4 |
| - Природный газ | - тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Моторное топливо | - тыс.л | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  | - тыс. руб. | 324,9 | 324,9 | 324,9 | 324,9 |
| - Вода | - тыс. м3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  | тыс. руб. | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| - Итого | т.у.т. |  |  |  |  |
|  | тыс. руб | 387,9 | 387,9 | 387,9 | 387,9 |

Фактические и плановые значения целевых показателей программы по годам периода действия программы:

| № п/п |  | Наименование показателя | 2015 год (базовый) | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Услуги по передаче электрической энергии |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Снижение потерь электрической энергии в сетях, кВт*ч |  | 220 | 210 | 1508 | 1623 |
|  |  | % |  | 0,001 | 0,001 | 0,007 | 0,009 |
| 5.2 |  | Снижение расхода электрической энергии на собственные нужды, кВт*ч, % |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3 |  | Увеличение доли услуг по передаче электрической энергии (мощности) по приборам учета, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.4 |  | Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности компании приборами учета используемых энергоресурсов, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.5 |  | Сокращение удельного расхода электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях, кВт*ч/кв. м, % |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.6 |  | Сокращение удельного расхода тепловой энергии в зданиях, строениях, сооружениях, Гкал/куб. м, % |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7 |  | Сокращение удельного расхода горюче-смазочных материалов,используемых компанией при оказании услуг по передаче электрической энергии (мощности) т.у.т/км, % |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 |  | Услуги по передаче электрической энергии |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Потери электрической энергии при её передаче присоединенным потребителям и смежным сетевым организациям, % | 18,57 | 18,57 | 18,56 | 18,56 | 18,55 |

Перечень мероприятий, технологий, денежных средств, необходимых для реализации мероприятий организации в целях достижения целевых показателей программы:

| № п/п | Наименование мероприятия | Год внедрения | Затраты, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обязательные мероприятия |  |  |
| 1.1 | Мероприятия модернизации оборудования, в том числе замены оборудования с более высоким коэффициентом полезного действия, внедрение инновационных решений и энергосберегающих технологий, в том числе энергоэффективной нанотехнологичной продукции: |  |  |
| 1.2 | Мероприятия, направленные на снижение потребления энергетических ресурсов на собственные нужды: |  |  |
|  | Мероприятия по установке осветительных устройств с использованиес светодиодов | 2018 | 8,4 |
| 1.3 | Мероприятия по сокращению потерь электрической, тепловой энергии, холодной и горячей воды: |  |  |
|  | - реконструкция ВЛИ 0,4 кВ (с заменой прводов А 35 на СИП) | 2016-2019 | 4580,56 |
| 1.4 | Герметизация зданий (окна, двери, швы, подвалы, выходы вентиляции, инженерных коммуникаций): |  |  |
| 1.5 | Внедрение реле-регуляторов светильников: |  |  |
| 2 | Прочие мероприятия |  |  |
| 2.1 | Инструктаж сотрудников по контролю за расходованием электроэнергии, воды, своевременным отключением оборудования, компьютерной техники | постоянно | беззатратное |
| 2.2 | Мониторинг расходования электроэнергии, воды | постоянно | беззатратное |
| 2.3 | Своевременное проведение плановой проверки приборов учета, в случае выхода из строя приборов учета своевременно принимать меры по устранению неполадок и не допускать предъявления счетчиков по установленной мощности | постоянно | беззатратное |
| 2.4 | Анализ работы хозяйства по энергосбережению за календарный год и разработка плана мероприятий на следующий год | постоянно | беззатратное |
| 2.5 | Организация дежурства по хозяйству с целью контроля сбережения энергоресурсов (вода, электроэнергия) | постоянно | беззатратное |
| 2.6 | Проведение бесед в подразделениях по вопросам бережного расходования энергоресурсов | постоянно | беззатратное |

Механизм мониторинга и контроля за исполнением программы и за исполнением целевых показателей программы:

В соответствии с Законом №261-ФЗ от 23.11.2009 г. координация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и контроль за их проведением бюджетными учреждениями осуществляют органы государственной власти Российской Федерации.

Ответственность за соблюдение установленных сроков исполнения мероприятий Программы возлагается на руководителя учреждения.