Приложение 2.1.

Пояснительная записка

к проекту внесения изменений в инвестиционную программу

ООО «ЭЛЕКТРОСНАБ» на 2015-2019 год

(в части корректировки на 2019 г.г.)

- Введение.

Инвестиционная программа разработана Обществом с ограниченной ответственностью «ЭЛЕКТРОСНАБ» (далее ООО «ЭЛЕКТРОСНАБ»).

Юридический адрес: 603000,г.Нижний Новгород, ул.Студеная, д.35А

Адрес места нахождения: Чувашская Республика, г. Козловка, ул. Николаева, д. 41. Численность работающих – 16,5 человек.

ООО «ЭЛЕКТРОСНАБ» - электросетевая организация, осуществляющая передачу и распределение электрической энергии до потребителей через трансформаторные подстанции, обеспечивает круглосуточное оперативное обслуживание электрических сетей, эксплуатацию и ремонт электросетевого оборудования, а также строительство новых электросетевых объектов. Зона деятельности ООО «ЭЛЕКТРОСНАБ» распространяется на Козловское городское поселение.

Основными видами деятельности ООО «ЭЛЕКТРОСНАБ» являются:

- передача электрической энергии;

- технологическое присоединение к электрическим сетям.

Электрические сети, эксплуатируемые ООО «ЭЛЕКТРОСНАБ», представляют собой совокупность электроустановок, объединенных общим процессом приема, распределения и передачи электрической энергии от центров питания 110/10 кВ до потребителей.

Транспортировка и передача электрической энергии конечному потребителю по электрическим сетям  ООО «ЭЛЕКТРОСНАБ» осуществляется по сетям двух уровней напряжения: 10кВ и 0,4 кВ.     Прием электрической энергии в сети предприятия осуществляется от 1 центра питания, находящегося на балансе смежной сетевой организации. Основной характер нагрузки – коммунально-бытовой, второй и третьей категории надежности электроснабжения

В состав электросетевого хозяйства, арендуемого  Обществом у ООО «Паритет» по договору аренды №  19- Э от 09.12.2011 г., входит: 65,27 км воздушных линий (ВЛ-0,4 кВ общей протяженностью 55,7 км, ВЛ-10 кВ общей протяженностью 9,57 км), 4,43 км кабельных линий (КЛ-0,4 кВ общей протяженностью 0,64 км, КЛ-10 кВ общей протяженностью 3,79 км), 29 трансформаторных подстанций (с общей трансформаторной мощностью 10,425 МВА) административное здание и здание гаража.

Предприятие осуществляет передачу электрической энергии до Потребителей в городе Козловка от  1 подстанции  110/10 кВ «Козловка» - ПАО «МРСК-Волги»-Чувашэнерго.

Ежегодно через городские сети проходит 16-17 млн. кВт час электроэнергии.

Все мероприятия по реконструкции электрических сетей, включенные в реализацию инвестиционной программы, направлены на повышение уровня надежности и безопасной эксплуатации электрических сетей и обеспечение качества поставляемой электроэнергии

- Реконструкция объектов ООО «ЭЛЕКТРОСНАБ».

Для повышения надежности электроснабжения потребителей  инвестиционной программой на 2019 г. предусмотрено выполнение работ по  реконструкции   ВЛИ 0,4 кВ по ул.Карцевопочинокская, в дер.Карцево Починок, Козловского района.

Предусмотрена замена неизолированных проводов (А35) на изолированные (СИП).

Воздушные линии с неизолированными проводами приводят к высоким технологическим расходам. Необходимо постоянно разрабатывать мероприятия по предотвращению аварийных отключений и по устранению  дефектов, определяемых их технологией монтажа, изготовления и возрастной структурой сети.

Специальные самонесущие изолированные провода (СИП) обеспечивают высокую надежность, качество, убедительные сокращения затрат на монтаж и обслуживание.

Преимущества применения СИП:

-улучшаются условия эксплуатации за счет устранения случайных контактов с посторонними предметами, отсутствует риск поражения током при касации фазных проводов, находящихся под напряжением;

- практически исключается возможность короткого замыкания между проводами фаз или на землю;

-   снижаются габариты подвески, что дает экономию по материалам опор;

- сокращаются эксплуатационные расходы за счет систематической расчистки трасс, сокращения объемов аварийно-восстановительных работ, замены поврежденных изоляторов;

- повышается опасность в зоне обледенения, уменьшаются не менее, чем на 30% гололедно-ветровые нагрузки на опоры;

-снижается падение напряжения вследствие малого реактивного сопротивления;

- исключается возможность хищения электроэнергии.

3.Источники финансирования.

В инвестиционной программе  ООО «ЭЛЕКТРОСНАБ» на 2019 год тарифным источником ее финансирования определены амортизация и прибыль. Объем реализации проекта на 2019 год составляет 1,18162 тыс.руб., -в том числе за счет прибыли - 900,0 тыс.руб;

за счет амортизационных отчислений  - 281,62 тыс.руб.:

Первоначальный проект инвестиционной программы ООО «ЭЛЕКТРОСНАБ» на период 2015-2019 г.г. предусматривал финансирование в 2019 г. реконструкцию ВЛИ 0,4 кВ по ул.Нижнекурганская, г.Козловка на сумму 1196,66 тыс.руб., в т.ч. за счет прибыли- 1125,71 тыс. руб., за счет амортизации – 79,95 тыс.руб.

Данное мероприятие направлено на улучшение показателей качества и надежности оказываемой услуги по передаче электрической энергии потребителям города.

4. Экономическая эффективность.

Экономическая эффективность данной инвестиционной программы заключается в следующем:

- сокращение перерывов электроснабжения потребителей;

- минимизация ущербов при возникновении технологических нарушений;

- снижение технических потерь.

5. Выводы.

Успешная реализация инвестиционной программы позволит обеспечить:

- повышение надежности электроснабжения потребителей и качества отпускаемой электроэнергии;

- снижение технических потерь в результате снижения потерь в линиях;

-  снижение уровня износа объекта инфраструктуры;

-  эксплуатационную безопасность.

Директор ООО «ЭЛЕКТРОСНАБ»                       Волков И.А.